3.2 上身关节控制接口

（1）上身调试模式服务请求

CASBOT02需要先申请上身调试模式，才能通过接口控制上身关节。

通讯方式：ros2 service

service name: /motion/upper_body_debug

service type: std_srvs::srv::SetBool

申请进入上身调试：则设置参数为true

申请退出上身调试：则设置参数为false

（2）上身关节控制接口

上身包括头、腰、双臂、灵巧手几个部分。

- 关节名称

| 身体部位 | 关节名称 |
| --- | --- |
| 头 | head_yaw_joint 、head_pitch_joint |
| 腰 | waist_yaw_joint |
| 左臂 | left_shoulder_pitch_joint 、left_shoulder_roll_joint 、left_shoulder_yaw_joint 、left_elbow_pitch_joint 、left_wrist_yaw_joint 、left_wrist_pitch_joint 、left_wrist_roll_joint |
| 右臂 | right_shoulder_pitch_joint 、right_shoulder_roll_joint 、right_shoulder_yaw_joint 、right_elbow_pitch_joint 、right_wrist_yaw_joint 、right_wrist_pitch_joint 、right_wrist_roll_joint |
| 左手 | left_thumb_metacarpal_joint、left_thumb_proximal_joint、left_index_proximal_joint、left_middle_proximal_joint、left_ring_proximal_joint、left_pinky_proximal_joint |
| 右手 | right_thumb_metacarpal_joint、right_thumb_proximal_joint、right_index_proximal_joint、right_middle_proximal_joint、right_ring_proximal_joint、right_pinky_proximal_joint |

- 接口定义

通讯方式：ros2 topic

topic name: /upper_body_debug/joint_cmd

topic type: crb_ros_msg::msg::UpperJointData

Plain Text # UpperJointData.msg std_msgs/Header header # 执行时间,单位秒 float32 time_ref # 速度比例 [0.0,1.0] float32 vel_scale sensor_msgs/JointState joint

可以单帧、离散多帧、连续帧发送以上topic，对上身关节进行关节空间的位置控制。

2.5.2 IMU数据

IMU数据采用ros2系统自带的topic，具体说明如下：

| 接口名称/功能描述 | 接口参数(ROS2 topic) | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 惯性传感器数据 | - /imu | Type: sensor_msgs/msg/Imu | 用于机器人姿态估算、运动状态分析（如平衡控制） |

2.5.3 关节状态数据

关节数据采用ros2系统自带的topic，具体说明如下：

| 接口名称/功能描述 | 接口参数(ROS2 topic) | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关节电驱信息 位置、速度、力矩 | - /joint_states | Type: sensor_msgs/msg/JointState | 包含腿部、手臂、、腰部、头部、灵巧手关节 |